《2018年四川省中职土木水利类技能高考考试重要注意事项》

- 一、总体要求

1、考生查看考场时间

（1）专业知识考试，4月20日上午12：00之前。

地点：四川建筑职业技术学院德阳校区4号教学楼。

（2）技能操作考试， 4月20日下午5：40—6：20，考生凭准考证进场，不能碰动考场内的任何设施设备。

地点：四川建筑职业技术学院德阳校区东区足球场。

2、《水准测量评价标准》、《全站仪坐标测量评价标准》以2016年4月正式发布的为准。

3、认真阅读一号公告中的附件《实施方案》相关要求，认真作好准备。

技能操作考试顺序，预计要4月20日晚上8:00以后才能公布。每个学校会集中在一个时段进行，考试顺序综合考虑人数、返程距离，敬请理解和支持！

4、技能操作考试注意事项

（1）记录必须使用铅笔；水准测量内业计算不准用草稿纸、计算器，重点考查学生的心算能力。

（2）每个考位，水准测量３个考生变换一次高差，坐标测量每半天更换一次数据，考生不能死记数据或者伪造数据。

全站仪坐标测量，每位考生考试结束后，务必清楚内存！

（3）本次考试，现场提供的棱镜常数=-30.0mm；温度和气压可采用仪器自动感应数据，也可以采用试卷上提供的参考值（如：温度：20℃；气压=970hPa）。其余参数模式等考生根据不同仪器自行设定，此项不作为扣分项，但因设置错误导致测量结果错误或者误差过大，考生自行负责。

（4）每位考生，务必看清楚自己考试点位所对应的水准尺和棱镜，水准尺、测站点和棱镜以点位号加以区别，如1号考位，水准尺标注为A1、B1，测站点和棱镜分别标注为M1、N1、P1。但是，试卷上填写记录表时，只填写A、B；M、N、P，不加点位序号，请考生务必注意。

注意考试要求的观测顺序。

（5）技能操作考试，设26个考位，每个考位独立、滚动进行，轮流等候(候考区\待考区)，确保有序进行，节约时间。

（6）如果考试过程中，仪器出现问题，考生可以停表，考场安排技术工程师进行检校，如果是仪器的问题，马上启用送考学校的备用仪器；如果仪器没有问题，是考生紧张等造成的，时间计入学生考试时间。

（7）考试记录表格，务必严格按照2016年考纲公布的记录表格样例，填写完整、规范。

- 二、2016、2017年技能操作考试情况反馈

针对2016、2017年技能操作考试存在的共性问题，反馈如下，望各校引起重视。

1、目标瞄准错误，瞄错水准尺和棱镜瞄到另外考位上的水准尺和棱镜了。

2、水准测量、全站仪坐标测量，观测顺序错误，未按照考纲上要求的观察顺序进行。

3、记录随意划改、涂改，看不清楚；划改不注明原因，就字改字（如6改8，1改7）现象严重。

4、水准测量数读错了，但高差是正确的，有可能用的是上丝或下丝读数。

水准测量读数、高差、高差较差、平均高差保留小数点位数不对。如：1536,15.36,应是1.536，读数有的是读2位、3位。高差值应是小数点后3位，不会取舍数据，有的缺占位0.

5、全站仪坐标测量，精度严重超标，最容易导致的原因：坐标输反、有的考生不会输入负号（“-”）。没有在测站点标志上对中架设仪器；后视点定向照准后没有制动，就输入了方位角角度值；输入测量点坐标值后可能没保存。

6、全站仪坐标测量，有考生测不出数据，原因是仪器没有整平，测距模式不对。

7、有考生把考试大纲上的样例数据作为考试数据。

8、记录不完整、记录格式错误（未按照公布的考纲记录模版记录），如：已知点、待测点、已知数据等，都没有填写完整。

附：2016、2017年技能考试考场布置